项目需求

- 项目背景

随着医疗卫生体制改革的不断深化，卫生行业信息化应用不断普及，广州市番禺区中心医院医疗云信息平台已成为医疗服务的重要支撑体系。其应用的安全与稳定，直接关系到医院医疗工作的正常运行，开展网络安全等级保护工作是安全防护的有力措施。信息安全等级保护制度是国家信息安全保障工作的基本制度，医疗信息安全等级化建设已成为事关国家安全、社会稳定的政治任务。通过建立信息安全等级保护工作长效机制，提升番禺区中心医院安全防护能力、隐患发现能力、应急处置能力，为番禺区中心医院健康发展提供可靠保障。

目前，医疗云需要按照安全责任对现网进行划分，分别划分为平台侧与用户侧。根据等保2.0安全测评规范要求，平台侧由平台方进行安全升级改造，用户侧由番禺区中心医院进行安全升级改造。

- 项目需求

- 现状描述

番禺区中心医院用户侧网络主要分为两个区域——互联网接入区与医院内网。互联网接入区主要用作办公网与外网服务器访问外网业务；同时，部署了出口防火墙、web应用防护系统、堡垒机、APT攻击预警平台、上网行为管理等安全设备，为接入互联网提供了一定的安全保障。医院内网主要用作本院业务网业务、内网服务器业务以及接入医保政务网。

目前，互联网接入区与医院内网之间的业务访问，需要通过医疗云连通；互联网接入区与医疗云之间通过电信网闸进行隔离，互联网接入区通过飞塔防火墙接入互联网；医院内网通过内网锐捷核心交换机直接接入医疗云，医院内网通过政务网出口路由器直接接入医保政务网。

- 存在的问题

2.1	用户侧区域间网络连通性

目前，番禺区中心医院互联网接入区与医院内网之间的业务互访，必须要经过医疗云转发，不利于业务运行效率，增加管理难度与运维成本。互联网接入区与医院内网都属于用户侧网络，应当直接连通网络，同时增加安全设备在区域间进行安全防护与隔离。

2.2	平台方回收安全设备

互联网接入区的安全设备是属于平台方的资产，根据平台方的通知，后续在互联网接入区属于平台方的资产将会被回收，因此，为了医院整体网络的安全性以及根据等保2.0三级要求，必须新增安全设备，以保障网络的安全性、稳定性以及业务的正常运行。

2.3	现网核心设备已脱保

目前番禺区中心医院办公网锐捷核心交换机与内网锐捷核心交换机，使用时长已远远超出厂家质保范围，随着时间的增长，设备故障的几率也在增大；在遇到不可预料的意外情况，如长时间的停电导致设备停机，存在设备在来电后无法启动的可能性，对业务正常稳定运行是一定程度上的隐患；同时，在科技技术不断突破的如今，业务数据量日益增长，现网核心设备的性能已逐渐无法满足业务量增长得需求，需要更换性能更加强大、稳定性更好的核心设备。

2.4	安全通信网络

番禺区中心医院在可信验证方面中，未基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证。同时疫情期间，突然发展起来的互联网+业务存在安全通信管理困难，对现网的安全带来极大的安全隐患；另外，VPN技术的落后，也带来远程运维的诸多不便。

2.5	安全区域边界

番禺区中心医院在边界防护、访问控制、可信验证等方面存在不足，其情况如下：

（1）医院内网与医疗云、医保政务网之间，未部署防火墙进行控制访问。

（2）未采用技术手段对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查或限制。

（3）未采用技术手段对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制。

（4）未基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证。

2.6	安全计算环境

番禺区中心医院在访问控制（网络、业务层面的）、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证等方面存在不足，其情况如下：

（1）部分资产未配置口令复杂度及口令定期更换策略。

（2）部分资产未配置登录失败锁定策略及登录连接超时自动退出策略。

（3）未限制超级管理员账户的远程登录权限。

（4）存在多余账户、共享账户、默认口令等情况。

（5）未严格限制系统默认账户的访问权限和管理账户的远程登录权限。

（6）部分资产未开启日志功能，未对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。

（7）未定期进行漏洞扫描，存在漏洞未进行修补，未有漏洞修补记录。

（8）部分服务器未对病毒库进行实时更新，无法及时识别新型入侵和病毒行为并对其进行有效阻断。

（9）系统未基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证。

（10）包括PC及PDA等，没实现有效的网络及业务准入。

（11）对现网资产（含软件、硬件）不能实时了解及“摸清”其底数，不满足等保要求及上级现场排查要求。

（12）恶意代码防范软件欠缺足够授权，余1100个终端存在安全风险。

2.7	安全管理中心

番禺区中心医院网络中未部署安全管理平台，不可实现集中的系统管理；未对主体、客体进行统一安全标记，未统一配置可信验证策略；未部署集中管控系统对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理；未建立安全管理中心，无法对网络中的各类安全事件进行识别、报警和分析。安全设备间欠缺智能化联动机制。

2.8  安全风险威胁

全球互联网网络安全威胁与对抗持续升级，比如勒索病毒的泛滥和种类日益增长；网络安全威胁的攻击武器和战术日渐复杂，比如勒索蠕虫、TB级别DDOS，高级威胁、供应链攻击等；安全管理制度不健全及缺乏可操作性等引起管理安全风险；番禺区中心医院虽有一定的安全防护手段，但仍无法对安全事件进行快速响应和溯源，存在网络安全事件影响业务正常运作的可能。

2.8	互联网出口欠管理

随着互联网出口带宽线路的增加以及对外互联网+服务的发展，传统的出口路由器设备不能满足复杂的应用使用需求，我院购买的多条宽带不能有效使用，时常反馈网速慢的情况。要求重点保障互联网+业务对外服务的稳定安全，为广大病人提供快捷可靠、稳定、可持续的互联网医疗服务。

2.9	云桌面欠高级审计管理

随着疫情持久战的到来，院方信息管理部门以及第三方维护人员不可避免地进行长期或随机性的远程办公，而这种情况随着信息化的发展，知会有增无减。我院云桌面在此情况下发挥了巨大的作用，为员工或第三方人员提供在家办公的可能，但目前云桌面基础授权欠缺高级审计功能。计划采购13套高级授权用于桌面运维调试业务使用。

2.10	部分旧设备已经脱保

部分旧设备已经脱保，缺特征库更新，不满足等保要求。要求考虑完善方案，其中要求实现上网行为及审计管理，以满足等保相关要求。

2.11	安全支撑服务

鉴于目前网络安全管理要求越来越高，而在日常的管理过程中，鉴于经验及技术的局限，导致部分网络安全工作没能有效完成交付，因此，要求本项目交付时提供至少1年的安全支撑服务，以协助用户条理化日常网络安全管理工作，协助用户完成等保整改建设等工作。

- 基本需求

3.1	安全技术体系需求

结合目前医疗云存在的问题，制定具体的安全技术体系解决方案以满足用户等保安全及生产业务使用需求，同时需考虑医疗云的整体规划，实现资源的互补或兼容使用。在构建网络安全架构方案时，要考虑用户的实际工作环境，以安全服务于业务，考虑在不失安全基线的前提下使用倾向提升工作效率的技术架构。

3.2	安全合规需求

我国自1994年以来相继发布相关政策、法律等文件来保障我国网络空间安全，其主要情况（包括但不限于）如下：

	1）《中华人民网络安全法》

第二十一条 国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。

	2）《网络安全等级保护2.0制度》

第六条 网络运营者应当依法开展网络定级备案、安全建设整改、等级测评和自查等工作，采取管理和技术措施，保障网络基础设施安全、网络运行安全、数据安全和信息安全，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动。

	3）《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

第九条　计算机信息系统实行安全等级保护。安全等级的划分标准和安全等级保护的具体办法，由公安部会同有关部门制定。

第十三条　计算机信息系统的使用单位应当建立健全安全管理制度，负责本单位计算机信息系统的安全保护工作。

- 具体需求如下：

| 序号 | 类别 | 服务名称 | 数量 | 参数要求（仅供参考，建议优于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增 | 数据中心交换机 | 2 | 双A类主控(自带4端口25G/10G光接口)*2，提供48端口千兆以太网电接口(RJ45)+48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)，SFP+电缆3m*1，整机≥8个槽位，业务板槽位≥6，交换容量≥76T，包转发能力≥8600Mpps，双主控，2块电源，冗余风扇≥48个千兆电口,≥48个10G SFP+端口；配备双主控板；双电源；冗余3年维保 |
| 2 |  | 双向网闸 | 2 | 内外网≥6个千兆电口，内外各2个扩展插槽，2个RJ45串口和4个USB3.0口，2U机箱，冗余电源，4Gbps吞吐量，含全部功能模块.配置2块4个千兆光口接口扩展卡（含4个多模光模块）；3年维保 |
| 3 |  | 出口防火墙 | 2 | ≥6*GE电口（Bypass）,4*SFP光口（不含光模块），2个接口扩展槽位，256G固态硬盘；配置一块4个万兆SFPP插槽（含多模光纤接口模块）板卡；授权许可-应用管理模块；授权许可-入侵防护模块;授权许可-防病毒模块;吞吐量6G;3年维保 |
| 4 |  | 边界防火墙 | 2 | ≥6*GE电口（Bypass）,4*SFP光口（不含光模块），2个接口扩展槽位，256G固态硬盘；流量管理、应用管理；4个万兆SFPP插槽（含6个多模光纤接口模块）；授权许可-入侵防护模块；授权许可-防病毒模块；授权许可-应用管理模块;吞吐量10G;3年维保 |
| 5 |  | Web应用防护系统（WAF） | 2 | ≥4*GE电口(Bypass)。1个接口扩展槽位,可购买千兆链路扩展板卡扩展。最大支持8路防护。网络层吞吐量≥2.8G;应用层吞吐量≥800M,3年维保 |
| 6 |  | 入侵检测系统（IDS） | 1 | ≥2个千兆光口或电口 |
| 7 |  | 日志审计平台 | 1 | ≥4*千兆SFP插槽，≥6*GE电口，1个接口扩展槽位，4TB SATA硬盘，授权接入300个日志源。不允许扩展网卡。含日志收集、日志查询、日志存储、报表管理、事件管理、资产管理、用户管理、系统配置等功能。产品安装-基础版；原厂-硬件故障上门支持,3年维保。 |
| 8 |  | 堡垒机 | 1 | ≥1*GE管理口，6*GE电口，1个接口扩展槽位，2T SATA硬盘。授权管理设备总数，支持700台授权;3年维保。 |
| 9 |  | 统一认证平台 | 1 | ≥2个千兆电管理口，≥6个千兆电口、≥4个千兆光口，2个接口扩展插槽，增加1000可管理账户数授权;MFA模块，提供静态口令、动态口令、证书、短信、扫码、手机Push、生物特征等多种认证方式，以及多种认证方式自定义组合构成多因素认证，可根据场景定义多因素认证策略。 |
| 10 |  | 安全认证网关 | 1 | ≥2个千兆电管理口，≥6个千兆电口、≥4个千兆光口，≥2个接口扩展插槽。≥4T SATA硬盘。≥1000可管理账户数权； |
| 11 |  | 漏洞扫描 | 1 | ≥2个千兆光口或电口；授权可扫描总数量为无限的IP地址或域名；功能模块-Web应用扫描模块,对Web应用提供专业的漏洞、挂马检测和分析；3年维保 |
| 12 |  | APT攻击预警平台 | 1 | 电源：1+1冗余电源 CPU：4核8线程*1 内存：32G 硬盘容量：2T*2，带RAID1，可用磁盘空间不小于2T ； 接口数量：标配10个； 接口类型：千兆RJ45网口*2(管理口*2)、千兆RJ45网口*4、千兆业务SFP光口*4（标配千兆多模光模块*2） 接口扩展：（千兆RJ45网口*4 + 千兆SFP光口*4 ）或 万兆SFP光口*2 或 万兆SFP光口*4 MTBF 大于65000小时 吞吐率：网络层：2Gbps 应用层：1Gbps WEB检测：HTTP最大并发数7万/秒 邮件检测：邮件处理数: 150万封/24小时 文件检测：5万个/24小时 支持管理节点10个 |
| 13 |  | 网络准入系统 | 1 | ≥2个千兆光口或电口；≥终端授权2500个；否支持两个网段，1个业务网2000个，1个办公网是500个终端 |
| 14 |  | 出口链路负载均衡 | 1 | ≥4个万兆光纤接口，≥ 16个千兆光纤接口，≥8个自适应千兆电口， 32GB内存 ，吞吐能力12Gbps，RoHS支持. 包含广域网链路负载均衡模块，壹年硬件故障更换服务 |
| 15 |  | 杀毒软件 | 1 | 卡巴斯基企业版PC终端1100个点授权扩容，兼容目前已在用杀毒软件 |
| 16 |  | 资产测绘 | 1 | ≥1000个IP端口、协议、应用，甚至漏洞进行纵深的扫描，≥4个千兆电口，电源：单电源，自带1000个IP授权，1年维保，资产特征库升级，系统版本升级，资产漏洞库升级（漏洞、弱口令检验、验证），软硬件故障处置，5*8远程技术支持 |
| 17 |  | 防DDOS攻击 | 1 | ≥2个万兆光纤接口，≥6*电口 - 硬件Bypass模块 - 6Gbps 攻击防御能力 - 双电源模块 - RoHS支持. 包含IoT机器人攻击防御, DNS攻击防御 ; IPS, 网络行为分析DoS防御. 壹年硬件故障更换服务 |
| 18 |  | 应用授权 | 13 | 桌面的应用授权，需要进行应用桌面系统联调 |
| 19 | 系统集成实施服务 | 集成实施服务 | 1 | 配合医疗云平台侧安全管理要求，满足实施本项目用户侧的信息系统、网络以及安全技术要求和安全管理要求的集成实施、整改服务，包括：基础网络、安全技术要求包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全等； |
| 20 | 安全支撑服务 | 安全资产分析服务 | 1 | 根据等级保护范围内的资产组成，派遣专业工程师到现场整理各个系统的网络结构拓扑以及相关联的资产，编制信息系统资产清单及资产报告；对服务范围内信息系统开展安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心以及安全管理制度进行调研和梳理，编制信息系统详细描述文档。 |
| 21 |  | 安全风险分析服务 | 1 | 根据等级保护基本要求，开展安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心以及安全管理的现状分析，通过安全访谈、脆弱性评估、登录检查、日志分析以及渗透测试等技术手段对现有的安全资产进行全方位的风险评估，结合信息资产属性、威胁、脆弱性等基本要素，分析信息系统安全风险评估分析，编制风险分析报告。 |
| 22 |  | 安全整改建设服务 | 1 | 依据相应等级要求对当前实际情况的差距分析结果对应策略设计整改加固措施，包含安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心以及管理要求内容，针对不符合项以及行业特性要求进行个性化的整改方案设计，包含岗位职责梳理、技术策略实施、风险评估、管理体系建设、安全产品集成、组织方案评审、提供安全产品等方面，设计信息安全等级保护建设详细方案，协助建设单位完成建设整改工作。 |
| 23 |  | 安全加固服务 | 1 | 根据等级保护基本要求以及风险和差距分析结果，对服务范围内信息系统的关键资产编制安全加固实施方案。派遣专业工程师到现场根据安全加固实施方案实施边界防护安全策略优化辅导、服务器病毒检查与清理，提供主机安全加固建议、数据库安全加固建议以及应用安全加固建议。在安全加固实施前，应提交安全加固风险分析及风险规避说明书；安全加固实施后，应提交防火墙策略文件及配置清单、服务器安全加固建议报告、设备加固建议报告等文档。 |
| 24 |  | 信息安全制度建设服务 | 1 | 协助客户对安全管理制度建设，主要包括但不限于信息安全工作职责，信息安全监督、检查机制；辅助用户编写方针、制度、各类记录表格模板在内的三层结构的安全管理制度，达到等级保护测评要求。 |
| 25 |  | 安全策略复查服务 | 1 | 派遣专业工程师到现场针对加固前后的系统脆弱性进行复查，复查手段包括但不限于协议分析、漏洞扫描、漏洞验证以及配置核查等方法。复查结束后，形成加固前后对比复查报告。 |
| 26 |  | 等保备案辅助服务 | 1 | 根据《信息安全等级保护管理办法》和《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》，信息系统运营使用单位或主管部门需到当地公安机关备案，提供备案咨询服务，协助用户单位填写准备材料，协助用户单位填写《信息系统安全等级保护备案表》等准备材料，直到完成备案工作。 |
| 27 |  | 等保测评辅助服务 | 1 | 在测评阶段协助用户准备测评材料，指导用户单位配合测评中心开展等级测评工作，组织测评整改，并保障顺利通过等保测评获得测评报告。 |
| 28 |  | 监督检查辅助服务 | 1 | 根据用户单位需要，配合完成自查工作，协助运营、使用单位接受检查和进行整改。 |

- 商务要求

- 供应商必须承诺提供厂商原装、全新的正品、该产品符合国家级的出厂标准或采购人提出的有关质量标准；

- 所有货物必须完好，无破损，配置与采购要求相符或者优于采购要求。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本采购人需求中提出的要求；

- 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出；

- 付款要求：项目成交公告结束，双方签订合同后7个工作日内提供所需要的货物，采购人付合同金额的30%，成交供应商完成安装调试并对服务验收合格后，采购人付合同金额的70%。

- 交货地点：广州市番禺区中心医院。

- 验收要求：对系统的验收包括检查整个系统是否实现了采购人在本项目中所要求的功能，采购人在本项目中所采购的软件和硬件是否能符合要求并满足用户的需求，是否与供应商提出的解决方案中既定目标功能完全一致。

- 服务质量要求

1）设备或应用软件系统

项目通过初验后，供应商须提供3年的免费软件版本升级、功能更新和现场维护服务。

3）设备或应用软件系统售后服务要求

供应商为用户方提供3年的免费维护服务和技术服务支持，免费维护包括系统维护、功能完善、性能提升、故障检测，策略设置等。

4）售后服务方式要求

电话：7x24小时电话咨询服务；

远程：对于电话不能解决的，通过微信、QQ或其他远程方式；

现场：对于电话及远程无法解决的问题或重大问题需2小时内到场，4小时内解决

5）售后服务质量要求

| 级别 | 业务系统影响 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 因产品出现故障，导致系统崩溃，业务运作受到严重影响，如果不立即恢复正常运作，将会给甲方带来严重的损失。 | 乙方运维人员立即响应，定位故障；在2小时内现场解决排除。 |
| 2级 | 因产品出现故障，导致系统运行性能已经严重下降，对甲方的业务运作造成了重大的影响 | 乙方运维人员10分钟内响应，定位故障；在2小时内现场解决排除。 |
| 3级 | 因产品出现故障，导致系统操作性能受损，网络的功能已经削弱，但大部分业务运作仍正常工作 | 乙方运维人员30分钟内响应，定位故障；工作日内2小时，其余时间4小时内到现场解决排除。 |
| 4级 | 因产品出现故障，导致系统操作性能轻微受损，网络的功能轻微影响，在产品功能、安装或配置等方面甲方需要乙方的信息或支援 | 乙方工程师要提供24小时远程响应，根据需要提供现场响应。 |

6）售后服务责任及费用

在项目初验后的免费服务期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，双方另议；如果是软件设计漏洞或偏差，供应商必须免费修正。免费服务期间，供应商为采购人提供服务所产生的一切费用均由供应商承担。项目免费服务期满后，供应商必须承诺在法定工作时间内，可以提供免费的技术指导和咨询，如需其他技术支持服务，则费用由双方另议。