番禺中心医院医疗集团外科内镜系统及配套器械采购项目市场调查公告

番禺中心医院医疗集团拟采购一批外科内镜系统及配套器械，现进行市场需求调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清腹腔镜影像系统 | 1 | 东院区外科 |
| 2 | 高清内窥镜摄像系统 | 1 | 手术室 |
| 3 | 腹腔镜（30度） | 5 | 手术室 |
| 4 | 关节镜 | 3 | 骨关节与运动医学科 |
| 5 | 关节镜配套工具 | 1 | 骨关节与运动医学科 |

二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清腹腔镜影像系统（东院区） | 1.产品用途：可应用于普外科、妇科、小儿外科、泌尿外科、骨科、耳鼻喉等多科室多种疾病的微创治疗。 2.技术功能需求： 1）影像增强功能； 2）双路影像处理功能，可同时处理两路内镜信号，方便开展双镜联合手术； 3）手术影音资料存档和管理功能，主机自带的全高清手术录像刻录功能； 4）模块化设计，可以根据需要搭载不同模块实现不同需求，可以更新搭载最新功能的模块。 5）高分辨率1920x1080或以上； 6）导光束耐高温； 7）腹腔镜可高温高压消毒； 8）冷光源，灯泡寿命30000小时或以上； 9）监视器27寸或以上全高清医用专业级监视器。 | 1.主机1台； 2.模块1套； 3.摄像头1个； 4.冷光源1台； 5.监视器1台； 6.导光速2条； 7.30度腹腔镜1套； 8.30度小儿腹腔镜1套； 9.腹腔镜专用台车1台； 10.高清图文工作站1套。 |
| 2 | 高清内窥镜摄像系统 | 1.产品用途：可以用于腹腔镜手术、宫腔镜手术、输尿管镜、膀胱镜手术、胆道镜手术以及关节镜、鼻窦镜手术等多科室多种疾病的微创治疗。 2.技术功能需求： 1）具备特殊光筛查功能； 2）能兼容科室现有腹腔镜、宫腔镜、输尿管镜、关节镜、鼻窦镜； 3）具有3D腹腔镜功能及可以升级为荧光腔镜； 4）导光束耐高温； 5）腹腔镜可高温高压消毒； 6）冷光源，灯泡寿命30000小时或以上； | 1.主机1台； 2.3D监视器1台； 3.高清摄像头或（和）3D电子腹腔镜1套； 4.腹腔镜1个； 5.导光束2条； 6.台车1台。 |
| 3 | 腹腔镜（30度） | 1.产品用途：可以配套现有内镜设备用于各种腹腔镜手术、宫腔镜手术、输尿管镜、膀胱镜手术、胆道镜手术等多科室多种疾病的微创治疗。 2.技术功能需求： 1）配套现有内镜系统使用； 2）5mm，10mm内镜； 3）可高温高压消毒。 | 1.腹腔镜1套； 2.相关配套1套。 |
| 4 | 关节镜 | 1.产品用途：用于关节镜手术。 2.技术功能需求： 1）外径≤4.0mm； 2）视野角≥ 30度； 3）镜体长度≥140mm； 4）可以高温高压消毒； 5）配有闭孔器； | 1.关节镜1套； 2.套管1套； 3.闭孔器1套； 4.镜头消毒盒1个。 |
| 5 | 关节镜配套工具 | 1.产品用途：配套用于关节镜手术。 2.技术功能需求： 1）符合标准的不锈钢材质； 2）符合关节镜手术的需求； 3）可以高温高压消毒。 | 肩袖、半月板缝合枪、小关节镜工具1套。 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求（以下资料一式一份且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱）

1.设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★保修期、联系人、联系电话（必须填写）；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

2.耗材报价、设备所有选配件及报价

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

★11. 《用户需求书》编制建议（主要内容为功能和质量的建议，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，同时可提出对商务要求的建议）

以上材料按顺序扫描PDF文档（发到番禺中心医院设备科公共邮箱：pyzxyysbk@163.com），后续等通知邀请现场会议/远程视频会议。

（二）医院联系方式

番禺中心医院设备科：黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿科发热门诊大楼设备科

（三）视频会议（如有）：提前把报价及相关文件发至上述邮箱，在通知的会议时间内，保持随时可上线视频会，本项目开始前5分钟，我们会把腾讯视频会议号及密码通过手机短信方式发至贵公司联系人手机号码，收到即时登录。

（四）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（五）报名资料提交时间：公告之日起——2023年6月13日18:00。

提交资料：以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

附件：番禺中心医院医疗集团外科内镜系统及配套器械采购项目市场调查公告

广州市番禺区中心医院

2023年6月7日