- 番禺中心医院医疗集团饭堂厨房设备改造采购项目用户需求书

一、项目内容

| 项目内容 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 番禺中心医院医疗集团饭堂厨房设备改造采购项目 | 1项 | 230万 |

供应商必须对全部内容进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价

1.报价范围的定义：货物的货款、配送、包装、运输、保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

2.报价要求：逐项报价。

二、设备采购清单

| 编号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 更衣室 |  |  |  |  |
| A01 | 九门更衣柜 | 900*400*1800 | 6 | 台 | 采用优质304#不锈钢板制作，板材厚0.8mm，经剪切冲压、折弯焊接制作，每门带钥匙、带排气孔及标签孔。小门长380*高550*深350,3*3=9门 |
| B | 主食库 |  |  |  |  |
| B01 | 单层地架（栅格） | 1000*600*150 | 16 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| B02 | 单层地架（栅格） | 1200*600*150 | 2 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| C | 副食库 |  |  |  |  |
| C01 | 四层层架（平板） | 1000*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| C02 | 四层层架（平板） | 1200*500*1500 | 5 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| C03 | 四层层架（平板） | 1400*500*1500 | 2 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| D | 冷藏库 |  |  |  |  |
| D01 | 保鲜库 | 3500*4200*2600 | 1 | 台 | 1.库板:顶板、库身用双面不锈钢板，厚度100mm，中间聚胺脂发泡保温拼装板；底板：库100mm，中间聚胺脂发泡保温板，面铺防滑地砖（铺砖由装修完成） 2.2.双面不锈钢门； 3.机组：全封闭机组，蒸发器；丹佛斯膨胀阀；卡乐牌微电脑全自动控制器；巨化雪种；安装所需水管，发热丝，电线，线槽，灯泡，铜管，保温材料等； 4.风冷，温度控制范围：0℃~5℃ |
| D02 | 四层层架(栅格) | 1500*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| D03 | 四层层架(栅格) | 1200*500*1500 | 7 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| E | 收货区 |  |  |  |  |
| E01 | 落地式电子秤 | 150KG | 2 | 台 | 交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；称重范围：100kg～150kg 风度值：50g 秤盘规格：420*320mm |
| E02 | 单星工作台 | 1500*700*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| E03 | 留样冰箱 | 620*595*1845 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,铝合金玻璃门，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏+2℃~-+10℃,规格：268L 3.功率：0.30KW/220v,无氟环保. |
| F | 副食库 |  |  |  |  |
| F01 | 四层层架（平板） | 1500*500*1500 | 4 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| F02 | 四层层架（平板） | 1200*500*1500 | 4 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| F03 | 四层层架（平板） | 1300*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| G | 一次性用品库 |  |  |  |  |
| G01 | 四层层架（平板） | 1300*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| G02 | 四层层架（平板） | 1200*500*1500 | 6 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| G03 | 四层层架（平板） | 1100*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| I | 洗碗间 |  |  |  |  |
| I01 | 大活动浸泡池 | 1200*800*1020 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| I02 | 长龙洗碗机 | 5710*980*2040 | 1 | 台 | 组成部分：入口模块、主洗模块、双喷淋模块、烘干模块、出口模块 1.加热方式：电加热型； 2.最大耗水量：280升/小时； 3.洗涤量:3400-6800碟/小时； 4.总功率:67Kw；主洗功率:15Kw，漂洗功率:36Kw，烘干功率：13KW 5.速度：1.6米/分钟；8.进水管径:3/4in；9.排水管径：2in； 6.空气开关额定电流：125/20，电源供应：380V/3N/50Hz； |
| I03 | 牛角罩 | 634*254*510 | 2 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| I04 | 平板车 | 850*600*800 | 2 | 台 | 1.面板采用优质304#不锈钢板制作，厚为1.2mm； 2.车把手采用不锈钢圆管38*1.2mm制作； 3.配4个4寸重力耐磨活动脚轮，其中两个定向，两个万向带车刹。 |
| I05 | 双层工作台 | 1200*760*800+150 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| I06 | 单孔收餐台 | 800*760*800+150 | 1 | 台 | 1.台面板采用优质304#不锈钢304#板制作，厚为1.2mm； 2.配一个收污孔，面板采用加强槽加强，台脚用不锈钢圆管Ø38*1.2mm； 3.配可调节重力脚。 |
| I07 | 大单星盆水池 | 1200*760*800+150 | 3 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| I08 | 四层层架(栅格) | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| I09 | 洗地龙头 | 10M | 3 | 台 | 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.8L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。产品有第三方检测报告。 |
| J | 消毒间 |  |  |  |  |
| J01 | 紫外线消毒灯 | L1200 | 3 | 台 | 1、灭菌灯是低压汞蒸汽放电灯，有管状的玻璃外壳，发射短波紫外辐射，其值为253.7nm（UV-C），有杀菌的作用。 2、玻璃把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉。 3、杀菌灯管.管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减（长寿命灯） 4、适用范围：30-40平方米；消毒时间30-45分钟. |
| J02 | 热风循环消毒柜 | 1170*510*1900 | 5 | 台 | 1.黑白不锈钢高品质结合+工程款翻边拉手+内外不锈钢箱体结构； 2.采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生； 3.光波管加热+带可视窗+强热风循环系统，餐具消毒无死角； 4.设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节； 5.带可调定时器功能，灵活定时； 6.全不锈钢重力脚，可调高低功能； 7.中大容量设计，配置全无磁加粗层架； 8.适合部队，医院，消毒公司使用； 9.容量：680L； 10.电压：220V/50HZ； 11.功率：2KW. |
| K | 扒饭、煲仔饭 |  |  |  |  |
| K01 | 双星工作台 | 1800*700*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头2个。 |
| K02 | 双温四门高身柜 | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃,规格：1.0立方，双机双温， 3.功率：0.5KW/220v,无氟环保. |
| K03 | 四层层架(栅格) | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| K04 | 六头电磁煲仔炉 | 1200*800*800 | 1 | 台 | 1、功率 3.5KW*6/220v 2、尺寸：1200*800*800+130mm 3、采用304不锈钢板，厚度1.2，侧板厚度1.0 4、显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 5、显示屏显示用电量，节能看得见。 6、耐用方便的9档旋钮火力调节器。 |
| K05 | 双层工作台 | 750*800*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| K06 | 台式电热平扒炉 | 600*650*480 | 1 | 台 | 1.电压：220V 2.功率：5.4KW 3.扒板尺寸：600*500*16mm 4.重量：51KG |
| K07 | 承炉台 | 800*800*500 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 3.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| K08 | 油网烟罩 | 2800*900*610 | 2.8 | 米 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| L | 沙县小吃 |  |  |  |  |
| L01 | 双星工作台 | 1800*700*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头2个。 |
| L02 | 单通工作台 | 1800*800*800+150 | 1 | 台 | 1. 面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.柜身、层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作； 5.采用不锈钢制作可调节重力脚。 |
| L03 | 双温四门高身柜 | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃,规格：1.0立方，双机双温， 3.功率：0.5KW/220v,无氟环保. |
| L04 | 电炖汤柜 | 1000*800*1850 | 1 | 台 | 功率：36KW/380V 采用优质304#不锈钢板，炉面板厚1.2mm，前板及侧板厚0.8mm，蒸柜内胆板厚0.6mm.炉架用40*40*2mm角铁，炉脚采用Ø51*1.2mm不锈钢管，配可调节不锈钢管制脚架， |
| L05 | 双层工作台 | 600*800*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| L06 | 双头粉面炉(电热) | 1300*800*800 | 1 | 台 | 1.面板及水罉板采用优质304#不锈钢板制作≥1.2mm，余板≥0.8mm； 2.配发热管、温控系统； 3.台脚采用圆管Ø38*1.2mm，配可调节不锈钢管制脚架 |
| L07 | 双层工作台 | 500*800*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| L08 | 电磁单头无尾小炒炉 | 800*800*800 | 1 | 台 | 功率：12KW/380V 1、材质采用不锈钢304#，炉面1.2mm，侧板：201#1.0mm，脚管51mm，可调节。 2、微晶锅符合电子电气产品中限用物质的限量要求。 3、具有无锅检测功能，机芯使用风冷方式，电路主板通过电子电工产品着火危险试验。 4、手柄采用铝合金压铸成型，显示器具有故障中文显示功能，用电量显示，采用彩屏LED，实时使用功率显示。 5、面板无缝一体成型设计，达到防水等级：IPX4,有多重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露。线盘要用丝包铜线。 |
| L09 | 油网烟罩 | 3200*1000*600 | 3.2 | 米 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| L10 | 油网烟罩 | 1500*900*600 | 1.5 | 米 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| M | 陪护餐分餐间 |  |  |  |  |
| M01 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 7 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| M02 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 3 | 台 | 1.柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 2.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.趟门板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.配可调节子弹脚。 |
| M03 | 五格保温售饭工作柜 | 1800*700*800 | 5 | 台 | 1.面板采用304#≧1.2mm不锈钢板制作; 2.水池采用304#≧0.8mm不锈钢板制作; 3.层板采用304#≧0.9mm不锈钢板制作; 4.配5套1/1×150mm份数盆; 5.≧2×1.5KW/220V发热管，自动恒温控系统; 6.脚管采用304＃≧1.0mm不锈钢管; 7.配可调节脚。 |
| M04 | 双层工作台 | 600*700*800 | 3 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| M05 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 2 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| M06 | 暖汤暖饭车 | 700*700*800 | 4 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.配四个万向转轮； 3.配保温桶。 |
| M07 | 留样冰箱 | 620*595*1845 | 2 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,铝合金玻璃门，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏+2℃~-+10℃,规格：268L 3.功率：0.30KW/220v,无氟环保. |
| M08 | 挂墙单星洗手盆 （配感应龙头） | 500*470*400 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.焊接不锈钢冲压星盆； 3.配感应水龙头1套； 4.配不锈钢落水器。 |
| N | 烹饪区 |  |  |  |  |
| N01 | 四门冷藏柜 | 1220*730*1940 | 2 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-5℃~+10℃,规格：1.0立方， 3.功率：0.3KW/220v,无氟环保. |
| N02 | 四门冷冻柜 | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-15℃~0℃,规格：1.0立方， 3.功率：0.3KW/220v,无氟环保. |
| N03 | 平头炉拼台 | 300*800*500+750 | 2 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| N04 | 燃气双头平头炉 | 1400*800*500+750 | 1 | 台 | 1.炉面板采用优质304#不锈钢板≥1.2mm，前板、背板及侧板≥0.8mm； 2.隔热层包防火隔热棉，炉架用不锈钢40*40*4mm； 3.节能环保强力炉头，炉脚通用Ø51*1.2mm不锈钢管，配可调节不锈钢管制脚架； 4.配熄火保护装置。 |
| N05 | 燃气摇摆汤锅 | 1350*850*1300 | 2 | 台 | 1、公称容积：200L 2、燃气压力：天燃气2.0kpa 3、液化气2.8kpa 4、燃气耗量：40000kcal/h 5、电功率：0.18KW/220V 6、接管尺寸：进气口径-DN25 7、热负荷：32KW 9、燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出，噪音低，高效节能。 10、废气从背面集中排出，作业舒适安全。 11、全不锈钢制造，外型美观，结构紧凑。 12、锅体可倾，方便出料、清洗方便。 |
| N06 | 油网烟罩 | 4700*1100*610 | 4.7 | 米 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| N07 | 炉拼台 | 300*1220*800+450 | 6 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| N08 | 燃气单头大锅灶 | 1300*1220*800+450 | 1 | 台 | 1.炉面板采用优质304#不锈钢板≥1.2mm，前板及侧板厚≥0.8mm； 2.隔热层包防火隔热棉，炉膛内用耐火砖结火位，炉架用40*40*2mm角铁，炉膛铁板用2mm铁板； 3.5寸节能环保炉头，炉脚采用Ø51*1.2mm不锈钢管； 4.配可调节不锈钢管制脚架，配摇摆水龙头1个，炉用750W中压鼓风机1台，配Ø800大锅1个。 5.配熄火保护装置。 |
| N09 | 燃气双头大锅灶 | 2200*1220*800+450 | 1 | 台 | 1.炉面板采用优质304#不锈钢板≥1.2mm，前板及侧板厚≥0.8mm； 2.隔热层包防火隔热棉，炉膛内用耐火砖结火位，炉架用40*40*2mm角铁，炉膛铁板用2mm铁板； 3.5寸节能环保炉头，炉脚采用Ø51*1.2mm不锈钢管； 4.配可调节不锈钢管制脚架，配摇摆水龙头2个，炉用750W中压鼓风机2台，配Ø900大锅2个。 5.配熄火保护装置。 |
| N10 | 燃气双头双尾小炒灶 | 2200*1220*800+450 | 2 | 台 | 1.炉面板采用优质304#不锈钢板≥1.2mm，前板及侧板≥0.8mm； 2.隔热层包防火隔热棉，炉膛内用耐火砖结火位，炉架用40*40*2mm角铁，炉膛铁板用2mm铁板； 3.4寸节能环保炉头，炉脚采用Ø51*1.2mm不锈钢管； 4.配可调节不锈钢管制脚架，配摇摆水龙头2个，配尾寸2个，炉用750W中压鼓风机1台。 5.配熄火保护装置。 |
| N11 | 燃气单头单尾小炒灶 | 1200*1220*800+450 | 1 | 台 | 1.炉面板采用优质304#不锈钢板≥1.2mm，前板及侧板≥0.8mm； 2.隔热层包防火隔热棉，炉膛内用耐火砖结火位，炉架用40*40*2mm角铁，炉膛铁板用2mm铁板； 3.4寸节能环保炉头，炉脚采用Ø51*1.2mm不锈钢管； 4.配可调节不锈钢管制脚架，配摇摆水龙头1个，配尾寸1个，炉用750W中压鼓风机1台。 5.配熄火保护装置。 |
| N12 | 油网烟罩 | 11000*1400*610 | 11 | 米 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| * | 不锈钢封墙板 | L=1100mm | 11 | 米 | 1.面板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作 |
| N13 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| N14 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 1. 面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作； 5.采用不锈钢制作可调节重力脚。 |
| N15 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| N16 | 活动双层工作台 | 1500*700*800 | 3 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.配四个5寸活动脚轮，其中两个定向，两个万向带车刹。 |
| N17 | 大单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| N18 | 水压式洗米机 | 600*600*950 | 2 | 台 | 1.采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果.本产品符合食品加工卫生标准.洗米量100KG |
| N19 | 燃气炖汤柜 | 1000*800*1800 | 2 | 台 | 采用优质304#不锈钢板，炉面板厚1.2mm，前板及侧板厚0.8mm，蒸柜内胆板厚0.6mm.隔热层包防火隔热棉，炉膛内用耐火砖结火位，炉架用40*40*2mm角铁，炉膛铁板用2mm铁板，4寸节能环保炉头，炉脚采用Ø51*1.2mm不锈钢管，配可调节不锈钢管制脚架，配摇摆水龙头，炉用550W中压鼓风机1台。 配熄火保护装置。 |
| N20 | 燃气双门蒸饭柜 | 24盘 | 5 | 台 | 采用优质304#不锈钢豪华美观，火管式热交换器，高效节能环保，自动卸压气阀，超温保护装置，整体环保发泡层保温，豪华型把手，机制支承条，自动进水。600人以下 配熄火保护装置。 |
| N21 | 油网烟罩 | 9000*1000*610 | 9 | 米 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| N22 | 四层层架(栅格) | 1200*500*1500 | 4 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| N23 | 平板车 | 850*500*800 | 2 | 台 | 1.面板采用优质304#不锈钢板制作，厚为1.2mm； 2.车把手采用不锈钢圆管38*1.2mm制作； 3.配4个4寸重力耐磨活动脚轮，其中两个定向，两个万向带车刹。 |
| O | 加工区 |  |  |  |  |
| O01 | 四门冷藏柜 | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-5℃~+10℃,规格：1.0立方， 3.功率：0.3KW/220v,无氟环保. |
| O02 | 四层层架(栅格) | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| O03 | 四层层架(栅格) | 1500*500*1500 | 5 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| O04 | 平板车 | 850*500*800 | 6 | 台 | 1.面板采用优质304#不锈钢板制作，厚为1.2mm； 2.车把手采用不锈钢圆管38*1.2mm制作； 3.配4个4寸重力耐磨活动脚轮，其中两个定向，两个万向带车刹。 |
| O05 | 多功能切菜机 | 1160*530*1000 | 1 | 台 | 1.叶菜端切割长度：1-60mm (可调) 、根茎类端:切片1-30mm (可调) ； 2.产量：300-1000KG/H 3. 电机功率：220V, ≧ 1.3KW 4.输送带宽度： ≧ 120mm 5.压菜带高度： ≧ 100mm 6.球茎类入料口直径： ≧ 120mm |
| O06 | 60型万能组合消毒柜 | 640*620*1790 | 2 | 台 | 电压：220V/50Hz 功率：930w 容量：450L 产品尺寸：640x620x1790mm |
| O07 | 双星水池(背靠式) | 1500*700*800 | 4 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头2个。 |
| O08 | 沥水式砧板台 | 1800*1500*800 | 4 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋；加固木板厚15mm 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| O09 | 土豆脱皮机 | 600*560*860 | 2 | 台 | 1.容量：30KG 2.电机功率:1.5kw 3.额定电压：220V 4.额定频率：50Hz 5.生产效率：1080-2160kg/h |
| O10 | 大单星盆水池 | 1200*760*800+150 | 6 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| O11 | 双层砧板工作台 | 1800*760*800+150 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋；加固木板厚15mm 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| O12 | 开水器带底座 | 390*370*730 | 1 | 台 | 全201#不锈钢材质制造，自动机械延时进水控制，保障使用100%开水，整体灌注聚氨酯发泡保温。 380V/6KW;40L 底座尺寸：425*520*650 |
| O13 | 双层砧板工作台 | 1500*760*800+150 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋；加固木板厚15mm 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| O14 | 绞切肉机 | 550*400*750 | 1 | 台 | 1.功率/电压:双1.1kw/220V国标铜芯切片2.产量:200kg/h 3.绞肉产量:180kg/h |
| O15 | 双温四门高身柜 | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃,规格：1.0立方，双机双温， 3.功率：0.5KW/220v,无氟环保. |
| O16 | 单星杀鱼工作台 | 1200*700*800+150 | 2 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| P | 面点间 |  |  |  |  |
| P01 | 搅拌机 | 500*570*820 | 1 | 台 | 1.容量：25L 2.最大和面量：4公斤 3.转速：一档100、二档200、三档392 （点动换挡） 4.电压/功率：380V/1.1KW |
| P02 | 压面机 | 520*620*1150 | 1 | 台 | 电压/功率：220V/1.5KW 压面直径：113mm 工作效率：70kg/h 重量：113kg |
| P03 | 和面机 | 830*450*880 | 1 | 台 | 容量：30L 最大和面量：12公斤 转速：钩120-220 桶11-19 |
| P04 | 单星水池 | 600*730*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| P05 | 双温四门高身柜 | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃,规格：1.0立方，双机双温， 3.功率：0.5KW/220v,无氟环保. |
| P06 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 60mm柳木面板,板下采用优质304#不锈钢板制作的U型槽加固，台架采用优质304#不锈钢管Ø51*1.2mm制作，Ø38*1.2mm不锈钢横通脚，配可调节脚。 |
| P07 | 电饼铛 | 760*640*770 | 1 | 台 | 炉盘直径: 550 额定电压：380V 额定频率：50Hz 额定输入功率：4.5KW 外形尺寸：长*宽*高=760*640*770(mm) 产品特点： 1、豪华全钢外形设计,整机结构安全合理 2、内设隔热保温层，安全，提高热效率 |
| P08 | 电三层六盘烤箱 | 1220*900*1640 | 1 | 台 | 外壳采用201#加厚不锈钢材质，仪表式温控面板，上下6根红外线发热管，火独立控制，超温断电保护，自动检测系统，温度可自动上升或下降。 电功率：380V/19.8KW 温度范围：室温～400℃ 内膛尺寸：870*650*230 |
| P09 | 油网烟罩 | 2200*1000*610 | 2.2 | 米 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| P10 | 单门发酵箱 | 500*700*1870 | 1 | 台 | 1.控制类型：智能电子温控 2.额定电压：220V 3.输入功率(醒发时)：2.6KW 4.温度范围:35~50℃/99%RH 5.烤盘尺寸：400*600 温度范围：室温~60 湿度范围：室温~95 |
| P11 | GN饼盆车 | 410*650*1865 | 2 | 台 | 1.支架采用304#≧38×1.2mm不锈钢管制作； 2.四边防撞胶角。 |
| Q | 裱花间 |  |  |  |  |
| Q01 | 挂墙单星洗手盆 （配感应龙头） | 500*470*400 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.焊接不锈钢冲压星盆； 3.配感应水龙头1套； 4.配不锈钢落水器。 |
| Q02 | 单星工作台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| Q03 | 双层工作台 | 850*760*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| Q04 | 二门保鲜工作台 | 1800*760*800 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏5℃~10℃,规格：0.32立方； 3.功率：0.25KW/220v,无氟环保。 |
| R | 洗锅间 |  |  |  |  |
| R01 | 热风循环消毒柜 | 1170*510*1900 | 2 | 台 | 1.黑白不锈钢高品质结合+工程款翻边拉手+内外不锈钢箱体结构； 2.采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生； 3.光波管加热+带可视窗+强热风循环系统，餐具消毒无死角； 4.设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节； 5.带可调定时器功能，灵活定时； 6.全不锈钢重力脚，可调高低功能； 7.中大容量设计，配置全无磁加粗层架； 8.适合部队，医院，消毒公司使用； 9.容量：680L； 10.电压：220V/50HZ； 11.功率：2KW. |
| R02 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| R03 | 四层层架(栅格) | 1500*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| R04 | 大单星盆水池 | 1200*760*800+150 | 3 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| R05 | 单孔收餐台 | 1000*760*800+150 | 1 | 台 | 1.台面板采用优质304#不锈钢304#板制作，厚为1.2mm； 2.配一个收污孔，面板采用加强槽加强，台脚用不锈钢圆管Ø38*1.2mm； 3.配可调节重力脚。 |
| S | 特色档 |  |  |  |  |
| S01 | 四层层架(栅格) | 1400*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| S02 | 双层工作台 | 1200*730*800+150 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| S03 | 大单星盆水池 | 800*730*800+150 | 2 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| S04 | 双温四门高身柜 | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃,规格：1.0立方，双机双温， 3.功率：0.5KW/220v,无氟环保. |
| S05 | 双通工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 1. 面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作； 5.采用不锈钢制作可调节重力脚。 |
| S06 | 四头电磁煲仔炉 | 800*800*800 | 1 | 台 | 1、功率 3.5KW*4/220v 2、尺寸：800*800*800mm 3、采用304不锈钢板，厚度1.2，侧板厚度1.0 4、显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 5、显示屏显示用电量，节能看得见。 6、耐用方便的9档旋钮火力调节器。 |
| S07 | 炉拼台 | 300*800*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| S08 | 双头粉面炉(电热) | 1500*800*800 | 1 | 台 | 1.面板及水罉板采用优质304#不锈钢板制作≥1.2mm，余板≥0.8mm； 2.配发热管、温控系统； 3.台脚采用圆管Ø38*1.2mm，配可调节不锈钢管制脚架 |
| S09 | 炉拼台 | 500*800*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| S10 | 油网烟罩 | 3000*900*610 | 3 | 米 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| T | 粉面档 |  |  |  |  |
| T01 | 大单星盆水池 | 800*730*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| T02 | 双温四门高身柜 | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃,规格：1.0立方，双机双温， 3.功率：0.5KW/220v,无氟环保. |
| T03 | 双层工作台 | 1100*730*800+150 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| T04 | 双通工作台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 1. 面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作； 5.采用不锈钢制作可调节重力脚。 |
| T05 | 四层层架(栅格) | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| T06 | 炉拼台 | 350*800*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| T07 | 双头粉面炉(电热) | 1500*800*800 | 1 | 台 | 1.面板及水罉板采用优质304#不锈钢板制作≥1.2mm，余板≥0.8mm； 2.配发热管、温控系统； 3.台脚采用圆管Ø38*1.2mm，配可调节不锈钢管制脚架 |
| T08 | 炉拼台 | 300*800*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| T09 | 四头电磁煲仔炉 | 800*800*800 | 1 | 台 | 1、功率 3.5KW*4/220v 2、尺寸：800*800*800mm 3、采用304不锈钢板，厚度1.2，侧板厚度1.0 4、显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 5、显示屏显示用电量，节能看得见。 6、耐用方便的9档旋钮火力调节器。 |
| T10 | 油网烟罩 | 3000*900*610 | 3 | 米 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| U | 烧腊 |  |  |  |  |
| U01 | 挂墙单星洗手盆 （配感应龙头） | 500*470*400 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.焊接不锈钢冲压星盆； 3.配感应水龙头1套； 4.配不锈钢落水器。 |
| U02 | 四层层架(栅格) | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| U03 | 双层工作台 | 500*730*800+150 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| U04 | 大单星盆水池 | 800*730*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| U05 | 双温四门高身柜 | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃,规格：1.0立方，双机双温， 3.功率：0.5KW/220v,无氟环保. |
| U06 | 双通工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 1. 面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作； 5.采用不锈钢制作可调节重力脚。 |
| U07 | 双层工作台 | 1400*760*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| U08 | 二门保鲜工作台 | 1800*760*800 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏5℃~10℃,规格：0.32立方； 3.功率：0.25KW/220v,无氟环保。 |
| U09 | 烧腊挂架连油盆 | 1800*332*1304 | 1 | 台 | 架子采用优质304#不锈钢管制作，油盆板厚0.8mm |
| U10 | 微波炉 | 440*340*258 | 1 | 台 | 1.电压：220V 2.功率：700W 3.容量：20L 4.重量：11.3kg 5.能效：二级能效 6.变频/定频：定频 |
| V | 包间备餐间 |  |  |  |  |
| V01 | 三层餐车 | 850*450*900 | 3 | 台 | 1.面板采用优质304#不锈钢板制作，厚为1.0mm； 2.车架采用不锈钢方管25*25*1.2mm制作； 3.配4个4寸静音活动脚轮，其中两个定向，两个万向带车刹。 |
| V02 | 单通工作台 | 1800*800*800+150 | 1 | 台 | 1. 面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.柜身、层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作； 5.采用不锈钢制作可调节重力脚。 |
| W | 职工配餐间 |  |  |  |  |
| W01 | 挂墙单星洗手盆 （配感应龙头） | 500*470*400 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.焊接不锈钢冲压星盆； 3.配感应水龙头1套； 4.配不锈钢落水器。 |
| W02 | 暖汤暖饭车 | 700*700*800 | 3 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.配四个万向转轮； 3.配保温桶。 |
| W03 | 留样冰箱 | 620*595*1845 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,铝合金玻璃门，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏+2℃~-+10℃,规格：268L 3.功率：0.30KW/220v,无氟环保. |
| W04 | 双层工作台 | 666*700*800 | 3 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| W05 | 四格保温售饭工作柜 | 1500*700*800 | 3 | 台 | 1.面板采用304#≧1.2mm不锈钢板制作; 2.水池采用304#≧0.8mm不锈钢板制作; 3.层板采用304#≧0.9mm不锈钢板制作; 4.配4套1/1×150mm份数盆; 5.≧2×1.5KW/220V发热管，自动恒温控系统; 6.脚管采用304＃≧1.0mm不锈钢管; 7.配可调节脚。 |
| X | 洗碗间、保洁间 |  |  |  |  |
| X01 | 单孔收餐台 | 800*700*800+150 | 1 | 台 | 1.台面板采用优质304#不锈钢304#板制作，厚为1.2mm； 2.配一个收污孔，面板采用加强槽加强，台脚用不锈钢圆管Ø38*1.2mm； 3.配可调节重力脚。 |
| X02 | 大单星盆水池 | 800*700*800+150 | 3 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| X03 | 四层层架(栅格) | 1500*500*1500 | 2 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| X04 | 大活动浸泡池 | 1000*800*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| X05 | 长龙式洗碗机 | 4155*980*2040 | 1 | 台 | 加热方式：电加热 洗涤能力（碟/小时）：6800（5寸） 最大洗涤高度（mm）：470 洗涤温度（℃）：55-65 漂涤温度（℃）：80-90 漂洗耗水量（小时/L）：420 水泵+传动功率（kw）：2.8 清洗加热器功率（kw）：15 漂洗加热器功率（kw）：36 烘干机功率（kw）：13 最大配电量（kw）：67 进水压力（Par）：1-5 进水硬度（ppm）：34-103 进水温度（℃）：10-60 机器进水管径（inch）：¾ 机器排水管径（inch）：2 空气开关大小额定电流（A）：125 电源线横截面积（mm）：35 排气量（m³/分钟）：20 |
| X06 | 牛角罩 | 634*254*510 | 2 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#板1.0制作，配双层隔油烟排，积油杯。 |
| X07 | 平板车 | 850*600*800 | 1 | 台 | 1.面板采用优质304#不锈钢板制作，厚为1.2mm； 2.车把手采用不锈钢圆管38*1.2mm制作； 3.配4个4寸重力耐磨活动脚轮，其中两个定向，两个万向带车刹。 |
| X08 | 热风循环消毒柜 | 1170*510*1900 | 2 | 台 | 1.黑白不锈钢高品质结合+工程款翻边拉手+内外不锈钢箱体结构； 2.采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生； 3.光波管加热+带可视窗+强热风循环系统，餐具消毒无死角； 4.设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节； 5.带可调定时器功能，灵活定时； 6.全不锈钢重力脚，可调高低功能； 7.中大容量设计，配置全无磁加粗层架； 8.适合部队，医院，消毒公司使用； 9.容量：680L； 10.电压：220V/50HZ； 11.功率：2KW. |
| X09 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 3 | 台 | 1.柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 2.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.趟门板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.配可调节子弹脚。 |
| Y | 水吧 |  |  |  |  |
| Y01 | 分体式方块制冰机 | 760*830*1745 | 1 | 台 | 冷凝方式：水冷式 日产冰量：318kg 储冰量：250kg 电压：220V 功率：1500W |
| * | 净水器 | 282*124*388 | 1 | 台 | 过滤方式：二级过滤 滤芯：活性碳滤芯，PP棉 控温方式：机械控温 额定总净水量：2m³ 适用水温：5-38℃ |
| Y02 | 台式双杠双筛电炸炉 | 600*650*480 | 1 | 台 | 1.电压：220V 2.功率：3.8KW*2 3.容量：14L*2 4.重量：18KG |
| Y03 | 台式电热平扒炉 | 600*650*480 | 1 | 台 | 1.电压：220V 2.功率：5.4KW 3.扒板尺寸：600*500*16mm 4.重量：51KG |
| Y04 | 台式四格保温台 | 600*650*480 | 1 | 台 | 1.面板采用304#≧1.2mm不锈钢板制作; 2.水池采用304#≧0.8mm不锈钢板制作; 3.配4套份数盆; 4.配自动恒温控系统; |
| Y05 | 台式电磁炉 | 5KW | 1 | 台 | 功率：5KW/380V 材质采用不锈钢304#，炉面：1.2mm，侧板：201#1.0mm |
| Y06 | 承炉台 | 1500*760*500 | 2 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 3.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| Y07 | 大单星盆水池 | 900*760*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头1个。 |
| Y08 | 单通工作台 | 1800*760*800 | 2 | 台 | 1. 面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.柜身、层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作； 5.采用不锈钢制作可调节重力脚。 |
| Y09 | 二门保鲜工作台 | 1800*760*800 | 3 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏5℃~10℃,规格：0.32立方； 3.功率：0.25KW/220v,无氟环保。 |
| Y10 | 双层工作台 | 1100*760*800 | 1 | 台 | 1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 4.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 5.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| Y11 | 吧台型开水器 | 180*330*520 | 1 | 台 | 智能程序，保证全过程取用100%纯开水，无生水混合。控制程序，分层进水，逐层加热，快速供水，整体发泡内置保温，节能环。保外形简约，操作方便全自动控制，占用空间小，存放桌面即可使用。 电压/功率：220V/2KW；容量：10L |
| Y12 | 直角展示柜 | 1200*700*1250 | 1 | 台 | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器 制冷方式：风冷 温度：0~+10℃ 置物架：二层 304#板材，三面发热玻璃 |
| Y13 | 三门沙拉台 | 1787*750*1075 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 制冷方式：风冷 温度：0~+10℃ 可配盆方式：9个1/3 |
| Y14 | 双头意大利半自动咖啡机 | 780*550*570 | 1 | 台 | 1.电压：220V 2.功率：3.8KW 3.容量：11L 4.重量：65KG |
| Y15 | 单通工作台 | 1800*760*800+150 | 1 | 台 | 1. 面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.柜身、层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作； 5.采用不锈钢制作可调节重力脚。 |
| Y16 | 单层台上层架 (奶茶桶承放架) | 1800*380*600 | 1 | 台 | 采用优质304#不锈钢板制作，板厚1.0mm |
| Y17 | 双星水池柜 | 1800*760*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头2个。 |
| Y18 | 挂墙双层板 | 1800*350*600 | 1 | 台 | 采用优质304#不锈钢板制作，板厚1.0mm |
| Y19 | 二大玻璃门展示柜 | 1220*730*1940 | 2 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,铝合金玻璃门，防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：冷藏+2℃~-+10℃,规格：856L 3.功率：0.386KW/220v,无氟环保. |
| Z | 操作间/仓库 |  |  |  |  |
| Z01 | 四层层架（平板） | 1200*500*1500 | 3 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| Z02 | 四层层架（平板） | 1500*500*1500 | 2 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.层板采用304＃≧0.8mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| Z03 | 双星水池柜 | 1500*730*800+150 | 1 | 台 | 1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋； 3.焊接拉伸式星盆； 4.不锈钢落水器； 5.≧ø38mm不锈钢管制脚架； 6.采用不锈钢制作可调节脚； 7.配水龙头2个。 |
| Z04 | 挂墙双层板 | 1500*350*600 | 1 | 台 | 采用优质304#不锈钢板制作，板厚1.0mm。 |
| Z05 | 双温四门高身柜 | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 1.内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； 2.温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃,规格：1.0立方，双机双温， 3.功率：0.5KW/220v,无氟环保. |
| Z06 | 四层层架(栅格) | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 1.支架采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢方管制作； 2.横梁采用304＃≧1.0mm38×25不锈钢管制作； 3.疏格采用304＃≧1.0mm25×13不锈钢管制作； 4.采用不锈钢制作可调节脚。 |
| Z07 | 单通工作台 | 1500*700*800+150 | 1 | 台 | 1. 面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作； 2.柜身、层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作； 3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋； 4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作； 5.采用不锈钢制作可调节重力脚。 |

三、交付使用要求

（一）交付使用期：合同签订后30日内完成货物设计、制造、包装、送货、安装、管网翻新、调试、检测、验收等，其中在医院指定地点完成安装工作必须在3天内（周五、六、日）全部完成。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）交货要求。交货产品需符合如下要求：

1、交货产品需是全新（原装）产品，并按有关要求进行包装及装运。

2、交货产品包括所有器材、专用工具、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等。

3、交货产品表面无划伤，无碰撞，包装完好，各项技术指标完全符合国家检测标准及产品出厂标准。

四、安装调试要求

中标供应商需负责货物的运输、安装、调试等大包干工作，所产生的费用由中标供应商负责。

五、验收要求

（一）验收按国家有关的规定、规范及合同的有关约定进行。

（二）货物运抵交货地点当日，双方需派出代表前往工作现场，对货物的外观（型号规格、品牌等）和数量进行验收，到货验收合格后，采购人在中标供应商提供的送货单上签收。

六、售后服务要求

（一）免费质保期期限：

验收合格1年内，质保期内中标供应商需负责免费维修及更换配件。

（二）免费质保期内维修人员对采购人反映设备故障在0.5小时内响应，接到维修通知后到场时间：1.5小时。若设备的故障在2小时内仍未处理完毕，中标供应商需免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作。

（三）质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（四）所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

（五）质保期内中标供应商负责现有系统设备免费升级及维护服务。

七、付款方式

（一）验收合格后按合同总额付款。

（二）付款方式

中标供应商于货物验收合格后，向采购人提交已签收的送货单、发票、验收合格报告给采购人。采购人收到中标供应商提交的签收凭证、发票，核对无误后，20个日历天内付合同总价97%，剩余的3%的尾款作为质保金。质保金在竣工验收合格满一年，乙方向甲方提交完整支付申请资料后，20个日历天内付清。（付款时间.方式需符合甲方财务制度）