广州医科大学附属番禺中心医院手术麻醉科手术间

设备设施采购及安装项目-用户需求书

- 项目概况

- 项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院手术麻醉科手术间设备设施采购及安装项目

- 送货及安装地点：广州市番禺区桥南街福愉东路8号

- 货物及安装要求：本项目要对广州医科大学附属番禺中心医院手术麻醉科手术间进行设备设施采购及安装。货物内容及参数要求见附件。要求投标人进行设计满足安装深度要求，防护设计符合预评价报告要求。核心要求：完成后，辐射防护能按GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》验收。

- 送货及交付时间要求：合同签署后40个日历天完成并通过验收交付使用。节假日不予顺延。采购人有权根据现场实际情况进行调整。

- 报价范围的定义

本项目为设计安装一体化采购项目。本项目投标报价已含设计费报价、设施设备采购费用、安装费。

供应商根据采购文件、有关资料及说明等对本项目实施设计及采购安装，包设计，包采购、包安装，包括不限于图纸编制（如安装示意图、大样图等）、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包承包范围内通过验收、包移交、包结算、包资料整理、包承包人应当购买的保险、包保修、包税金等。

- 资质要求：

- 投标人具有建筑装饰工程设计专项乙级（或以上）资质，或建筑行业（建筑工程）乙级（或以上）资质，或建筑工程设计综合资质。

- 投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级(或以上)资质；(提供证书扫描件作为证明材料)。

- 投标人必须持有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》(提供证书扫描件作为证明材料)。

- 不允许联合体投标。

- 货物交付要求及依据（如文件更新，以最新文件要求为准）

- 辐射防护相关法规及标准

- 《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第60号，2002年5月1日施行，2018年12月29日（国家主席令第24号）第四次修正；

- 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，中华人民共和国国务院令第449号，2005年12月1日施行，2019年3月2日（国务院令709号）修订；

- 《放射诊疗管理规定》,中华人民共和国卫生部令，第46号，2006年3月1日起实施，2016年1月19日中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第8号修正；

- GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》；

- GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》。

- 其他相关技术文件

- 采购人提供的原场地设计图纸及供应商编制的设备安装图纸及文件；

- 现行建筑安装工程设计及验收规范、质量检验评定标准及建筑安装安全操作规程。

- 项目验收前置条件：完成安装后，由采购人实施控评验收。如控评验收不通过，供应商需无条件配合整改至验收通过。控评验收通过并取得验收批复后视作本项目达到验收条件。下一步供应商向采购人申请进行项目验收。

- 技术要求

- 技术方案制定

- 响应供应商根据平面图，参考报价表内容，按“二、辐射防护设计及施工依据”出具图纸及安装方案。

- 其它防护措施设置要求

- 在机房各防护门张贴规范的电离辐射警告标识；

- 在机房外候诊区张贴公告栏和放射防护注意事项；

- 在机房防护大门上方，设置门灯联锁工作指示灯，灯箱显示“射线有害，灯亮勿入”；

- 在电动推拉门设置感应防夹装置，平开防护门设置自动闭门装置和门把锁；

- 在机房电缆管线、通风管道等穿管线墙处采用3mm铅板包裹补偿。

- 材料及设备供应要求

- 本项目所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担，采购人不提供任何材料。

- 采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。

- 所有材料都需要有材料质检部门出具的合格证明，经采购人同意方可使用，并保证产品的有效性。

- 包装及运输：材料、货物包装应适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。

- 由于成交供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交供应商负责并赔偿采购人所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料，所产生费用包含在本项目合同金额中。

- 若响应供应商使用的标准在本项目技术要求的规定外，响应供应商应明确说明用于替代的标准或使用规范并提供所使用的标准，该标准需要是国家公认的同等或更高级的标准，如响应供应商所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。响应供应商需要将明显的差异在差异一览表中详细说明，差异一览表格式自拟并加盖公章。

- 严格要求成交供应商做好主要材料进场前的样板确认，检查及报审制度。安装过程中，如发现有偷工减料，不按规范安装的，第一次提出书面警告并及时改正，第二次给予5000元至10000元罚款，第三次，采购人可以单方面无条件终止本合同。采购人保留对本项目使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

- 按相关法律法规要求使用节能产品、节能材料。

- 隐蔽工程及关键工序部分需报采购人验收，验收合格后方可进行下一步工序，若未经验收的视为不合格。

- 安装与调试

成交供应商进场安装前，应认真做好安装组织计划，按合同约定工期完成安装。安装进度安排内容详细完整，符合相关法律法规、标准和规范的要求，涉及到的施工流程、施工技术、资源配置等要完全满足项目的时间、质量和成本要求。

(1)在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。

(2)供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设施设备安装并调试至正常运行状态。

- 绿色安全及文明施工管理要求

- 成交供应商在安装/施工期间应严格遵守国家、省、市相关文明施工等规定，建立规章制度和防护措施。遵守采购人的规章制度。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。

- 原场地保护要求：安装期间需保护好场地的原有管道、通讯线网等。成交供应商须自行探测调查（采购人尽力协助和提供相关档案资料），如有损坏，由成交供应商全部负责修理或赔偿。

- 本项目为边运营边安装项目，实施期间其他手术室按需开展手术，供应商需特别注意噪音、扬尘等可能影响医院业务运营的问题。供应商需按医院相关部门要求实施围蔽方案，安装具体时间以实际双方确认为准。

- 安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。响应供应商须承诺遵守相关法律要求，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由供应商负责。

- 为了对可能具有重大环境影响,波及质量和人体健康安全的情况和活动进行控制，响应供应商应当依据有关规范标准的要求，充分认识环境保护的重要性，制定有效得当可行的环境保护措施和安全文明措施来改善实施环境，防止由于安装造成的作业污染(噪音，粉尘、施工垃圾等污染)，保障安装人员的身体健康。

- 响应供应商需要制定垃圾管理制度、临水临电管理制度等，做好绿色安全文明施工。

- 其他要求

- 本项目不提供临时生活设施及用房。

- 纪律要求：所有进场施工人员必须按采购人要求办理院内施工证，施工人员不得带与本项目无关的人员进入安装场地。

- 供应商出现下列情形之一的，一经核实，采购人有权单方面、无条件终止合同：

- 未经采购人许可将本项目项目分包或转包他人的；

- 不按规定履行项目合同条款的；

- 不服从不配合或拒绝相关部门人员监督管理，提供虚假情况，安全制度、安全措施不落实，管理散乱，存在明显安全隐患且在限期内不整改不到位的；

- 违反法律、法规、规章规定的违法违规行为。

- 不遵守管理规定，因野蛮施工屡遭投诉或造成工程质量受到影响较大的；

- 出现重大安全事故（含其承担的非采购人院内项目），在医院或社会上造成较大影响的；

- 商务要求

- 交付时间要求：合同签署后40个日历天完成并通过验收交付使用。节假日不予顺延。采购人有权根据现场实际情况进行调整。

- 质保期

- 质保期_1_年，自验收合格之日起计算。

- 质保期内由于供应商设计、制造、运输、安装及调试原因造成的零部件损坏，供应商无偿予以更换；由于招标人原因造成的零部件损坏，供应商有偿提供备件，并免费更换。质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。

- 质保期满后卖方为招标人优惠供应备件与易损件。

- 付款方法和条件

（2）项目验收合格并提交完整的项目资料后，付至合同价款的100%。

（3）办理支付手续前成交供应商需向采购人提供：1、请款函；2、等额合法发票。采购人收齐上述资料后在5个工作日内办理支付手续。